Documento de validación del DISPLAY pcb.

En este documento se recogen las pruebas realizadas para la validación del diseño de la placa de pcb correspondiente al display del proyecto de la Batería “Rover 2K”.

- Versión DUT: 6

- Test Date:

# Descripción del Diseño:

BATT_DISP_V6:

### ELEMENTOS PRINCIPALES TESTEABLES:

- Control por I2C del controlador Led (tanto pantalla como barra)

- 2 pulsadores: Subir y Bajar (Derecha e Izquierda).

- Convertidor DCDC en el rango 4-16.

- Interruptor de salida del voltaje.

# Validación:

### Herramientas de validación.

- Shield Arduino:

El shield del Arduino está equipado para realizar las siguientes funcionalidades:

  - Alimentación de la placa a 3v.

  - Comunicación I2c Con el controlador led.

  - Recepcion de los pulsos digitales correspondientes a los pulsadores.

TEST_BED_BATT_DISP_V1

Test-Bed:

- Holder:

- Fuente de alimentación

- Programas Arduino

  - Código para el Arduino del equipo de pruebas.

### Requisitos:

- La alimentación debe estar debidamente aislada de GND.

- Los leds de la barra de potencia tienen que iluminarse correctamente, validando así la comunicación I2C y la correcta soldadura de todos los leds.

- Los leds correspondientes a la pantalla tienen que iluminarse correctamente, validando así la comunicación I2C y la correcta soldadura de todos los leds.

- La variación de brillo debe ser homogénea y correcta en todos los leds (pantalla y barra de potencia).

- La línea de los pulsadores debe tener un nivel alto en reposo.

- La pulsación de un botón debe provocar un flanco de bajada en la línea digital correspondiente al botón accionado.

| REQUISITO | PRUEBA | RESPUESTA ESPERADA | RESPUESTA OBTENIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prepararemos un polímetro con la medición en ohmios. Haciendo uso de los tests pads de la parte trasera de la placa del Display, se medirá la resistencia existente entre el terminal de Vcc con respecto a GND. NOTA: Adicionalmente se puede someter a un test de continuidad con el polímetro para validar que los terminales no se encuentran en cortocircuito. | Resistencia suficientemente alta para considerar que no se está produciendo ningún cortocircuito. | RVcc=10MOhm |
| 2,3 y 4 | Conectaremos el DUT al holder. Mediante el bus conectamos la placa del holder al shiled del Arduino, el cual tendrá grabado el skecth de validación. Este sketch consistirá en iluminar la pantalla por completo. Tras la conexión de todos los dispositivos, se procederá a la alimentación del sistema y al inicio del test. Tras ello la pantalla se quedará apagada y simultáneamente la barra de potencia se ira iluminando de izquierda a derecha, y al iluminarse todos los leds comenzaran a apagarse de derecha a izquierda. Este ciclo se repite indefinidamente. | Todos los leds deberán encenderse correctamente. | La pantalla responde correctamente. |
| 5 y 6 | Tras iniciar test anterior y una vez el sistema se encuentra en reposo con la pantalla apagada y la barra de potencia realizando su movimiento sinusoidal. El sketch esta monitoreando las líneas de los botones. De tal manera que el valor de reposo esperado se un uno lógico. En el momento que se reciba un nivel bajo, la pantalla reaccionara a consecuencia. | - Si se pulsa el botón derecho, deberá aparecer un R parpadeando en la pantalla mientras se mantenga presionado. - Si se pulsa el botón izquierdo, deberá aparecer una L parpadeando en la pantalla mientras se mantenga presionado. - Si se pulsan simultáneamente los dos botones, la pantalla se iluminará completamente mientras se mantengan presionados. | Pulsación Izquierda: Pulsación Derecha: Pulsación de ambos: |