# Tabla de Protecciones Rover 1K

Health Monitor

HealthMonitor(threshold,inc,dec,lim)

- Threshold valor con el que se compara la muestra.

- Inc  Numero de cuentas que se incrementa el contador si la muestra esta por encima del treshold.

- Dec  Numero de cuentas que se decrementa el contador si la muestra esta por debajo del treshold

- Lim  Valor que si es rebasado por el contador se devuelve un valor 1 cada vez que se checkea una muestra, si el contador se encuentra por debajo se devuelve un valor 0.

El valor del Lim se calcula con la siguiente formula:

Lim= Tiempo min deseado de activacionciclo de programa*inc

Finalmente el tiempo mínimo REAL en saltar el error vendrá condicionado por 2 factores, el tiempo mínimo en activarse el heatlh monitor y el numero de avisos que tiene que dar para avisar del error.

Tminreal=Tiempomindeaseadode activacion+Nºavisos-1**ciclo de programa

Version inicial:

- Ciclo de programa = 25 ms minimo ( Forzado con espera activa, algunos ciclos , como actualización de pantalla, durarán más)

- Numero de activaciones para error = 1

| Protección | Treshold | T min de activacion | Inc | Dec | lim | N.º de ciclos min para activación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cortocircuito | 1.9A | 500ms | 10 | 1 | 200 | 200/10= 20 |
| Consumo | 1A | 1500ms | 10 | 1 | 600 | 600/10= 60 |
| Potencia | 5W | 2000ms | 10 | 1 | 800 | 800/10 =80 |
| UnderVoltage | -1v | 1000ms | 1 | 10 | 400 | 400/10 = 40 |

Version 2:

- Ciclo de programa = 25 ms

- Numero de activaciones para error = 6

| Protección | Treshold | T min de activacion | Inc | Dec | lim | N.º de ciclos min para activación | Tiempo real en saltar error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cortocircuito | 1.9A | 500ms | 10 | 10 | 200 | 500/25= 20 | 650 ms |
| Consumo | 1A | 1500ms | 10 | 10 | 600 | 1500/25= 60 | 1650ms |
| Potencia | 5W | 2000ms | 10 | 10 | 800 | 2000/25 =80 | 2150ms |
| UnderVoltage | -1v | 1000ms | 10 | 10 | 400 | 1000/25 = 40 | 1150ms |